浙江省医学科学院科技医疗综合楼

标识技术规格要求

一、技术要求

- 标识内容：院徽标、“浙江省医学科学院”及书法家落款；

- 安装地址：浙江省医学科学院科技医疗综合楼B楼南面墙体（杭州市天目山路182号）。

- 颜色：白天蓝色字体，晚上泛白光；

- 材质：徽标：3mm铝板字壳烤漆，画面采用3M户外灯布UV写真
汉字：2.5mm铝板字壳烤漆，5mm亚克力蓝白板（白天蓝色，夜晚发光白色）

- 字体尺寸及排列：详见图纸附后；

- 字体：吕国璋先生题写“浙江省医学科学院”；

## 7、安装方式：不锈钢架支撑；

## 8、电源相对独立，进线电源到配电箱50米以内的电源线，由中标方承担；

## 9、光源模组每组上下、左右间隔为2公分及以内。

## 10、所有不锈钢材一律采用304拉丝不锈钢。相关配件也均采用不锈钢材质配件。

## 11、发光字安装均需采用可拆卸式，方便日后维修。

## 12、配电控制箱采用时控和手自动转换功能。

## 13、字牌必须按照电气规范安装接地线，且不能与楼顶防雷接地混接。

- 施工要求

1、具体规格以招标方提供的图纸为模板，投标方需通过相关资质设计单位进行深化设计、确认，并提供相关设计图纸。

2、所有发光字的安装应保证安全、牢固、美观，并且可拆卸，便于维修。在项目实施过程中，安装方法的调整不得影响工程造价，并须事先征得买方同意；

3、标识安装需破坏招标人现场的（如绿化、墙体、装修），投标人应予以完全恢复，并不得变更工程造价；

4、本表所列标识项目，其图文内容多少的变更不得影响工程造价；

5、所有折边工艺外露部分必须封边；

6、所有安装配件必须是国标不锈钢配件，所有材料尺寸均为国标尺寸。

7、所有施工人员均需持证上岗，高空作业须有高空作业证，且均需在有效期内。

三、主要材料品牌推荐表

| 序号 | 材料名称\规格 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3M膜 | 3M |
| 2 | 亚克力 | 德固赛 |
| 3 | 钢板(铁板) | 山西太钢 |
| 4 | 铝板 | 西南铝业 |
| 5 | 涂料（油漆） | 立邦 |
| 6 | 变压器 | 正泰 |
| 7 | 导向标志控制器 | 正泰 |
| 8 | 不锈钢（含相应不锈钢配件） | 上海宝钢、 |
| 9 | 不锈钢方通 | 天津利达 |
| 10 | LED光源 | 宝岛 |
| 11 | 电缆 | 远东 |
| 12 | 玻璃胶 | 恒业风 |
| 13 | 膨胀螺丝 | 午宇 |
| 14 | 螺丝 | 贝特 |

注：若投标人提供了招标人推荐品牌以外的产品，应同时提供相当于招标人推荐品牌的证明材料，评标委员会对其提供的证明材料进行评审能否满足招标人要求。未提供证明材料或材料依据不足时，评标委员会可以在评标报告中写明情况并作废标处理。若投标人没有进行注明的，则招标人有权指定符合设计规范要求的品牌产品，综合单价不得调整。承包人不得拒绝。

四、样品

投标时提供发光字制作小样（能通电发光），在投标截止前与投标文件一起提交。

五、附图

招标方提供的图纸仅做模板参考报价，具体施工方案需由该类项目资质设计单位确认。

附图